Bài tập 1: ĐO VÀ XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐIỆN TRỞ

| Họ và tên |  | Lớp |  | Nhóm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày thực hiện |  | Thời gian | 04 giờ | Giáo viên |  |

1. MỤC TIÊU

Đọc đúng trị số điện trở theo vòng màu và ký hiệu trên thân linh kiện.

Nhận dạng các loại điện trở trong thực tế.

Sử dụng V.O.M để đo, kiểm tra và đánh giá tình trạng điện trở.

Ghi kết quả đo, so sánh với trị số danh định và kết luận.

2. NHIỆM VỤ THỰC HÀNH

1. Nhận dạng cấu tạo, ký hiệu và loại điện trở.

2. Đọc trị số bằng vòng màu hoặc chữ số/chữ cái.

3. Xác định trị số và dung sai của điện trở.

4. Nhận biết công suất điện trở và cách chọn công suất phù hợp.

5. Thực hiện ghép nối tiếp, song song và xác định điện trở tương đương.

6. Đo kiểm tra điện trở theo đúng 5 bước trong giáo án.

3. BẢNG NHẬN DẠNG VÀ ĐỌC TRỊ SỐ

| Mẫu | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Trị số đọc (Ω) | Dung sai | Loại điện trở | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. QUY TRÌNH ĐO KIỂM TRA

| Bước | Nội dung thực hiện | Hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định phần tử và thông số cần đo. | □ |
| 2 | Đặt thang đo phù hợp trên V.O.M. | □ |
| 3 | Hiệu chỉnh đồng hồ về 0 ở thang đo Ω. | □ |
| 4 | Kết nối que đo vào hai đầu điện trở. | □ |
| 5 | Đọc, ghi kết quả; so sánh với trị số danh định và kết luận. | □ |

5. BẢNG ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG LINH KIỆN

| Mẫu | Danh định (Ω) | Dung sai | Thang V.O.M | Đo được (Ω) | Sai lệch (Ω) | Đánh giá | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

6. CÂU HỎI – PHÂN TÍCH

1) Điện trở có chức năng gì trong mạch điện tử?

.................................................................................................................................

2) Nêu thứ tự đọc điện trở 4 vòng màu.

.................................................................................................................................

3) Vì sao phải chọn đúng thang đo điện trở trên V.O.M?

.................................................................................................................................

4) Nêu sự khác nhau cơ bản giữa ghép nối tiếp và ghép song song.

.................................................................................................................................

5) Khi kết quả đo khác trị số danh định, cần kiểm tra những nguyên nhân nào?

.................................................................................................................................

7. BẢNG ĐÁNH GIÁ

| Tiêu chí | Đạt tốt | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đọc đúng trị số điện trở | □ | □ | □ |  |
| Chọn thang đo và hiệu chỉnh V.O.M đúng | □ | □ | □ |  |
| Kết nối và thao tác đo đúng | □ | □ | □ |  |
| Ghi kết quả và kết luận chính xác | □ | □ | □ |  |
| Tác phong, an toàn, phối hợp nhóm | □ | □ | □ |  |

GIÁO VIÊN NHẬN XÉT: ........................................................................................................................................

Bài tập 2: ĐO VÀ XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ TỤ ĐIỆN

1. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

Giải thích được cấu tạo, đặc tính và cách đọc trị số của tụ điện.

Đọc đúng trị số tụ điện theo quy ước và phân biệt các loại tụ điện trong thực tế.

Đo, kiểm tra chất lượng các loại tụ điện.

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và tác phong thực hành.

2. DỤNG CỤ – VẬT TƯ

| STT | Tụ điện mẫu | Đồng hồ V.O.M | Testboard | Nguồn 12VDC | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tụ hóa, gốm, mica, giấy, biến đổi... | 1 bộ | 1 bộ | 1 bộ | Dây nối, kẹp/panh |

3. NHIỆM VỤ HỌC TẬP

1. Nhận dạng cấu tạo, ký hiệu và các loại tụ điện.

2. Xác định điện dung và điện thế làm việc của tụ điện.

3. Đọc trị số tụ điện theo đơn vị và theo vòng màu.

4. Phân biệt đặc tính của tụ điện đối với điện áp DC và AC.

5. Quan sát và giải thích quá trình nạp – xả của tụ điện.

6. Thực hiện ghép tụ nối tiếp, song song và nhận xét ưu/nhược điểm.

7. Đo, kiểm tra tụ điện theo đúng quy trình và kết luận tình trạng linh kiện.

4. PHIẾU NHẬN DẠNG VÀ ĐỌC TRỊ SỐ TỤ ĐIỆN

| Mẫu | Loại tụ | Ký hiệu/ghi trên thân | Điện dung danh định | Điện áp làm việc | Cách đọc | Trị số đọc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

5. ĐẶC TÍNH TỤ ĐIỆN

| Nội dung | Quan sát/nhận xét | Kết quả thực tế | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| Tụ đối với điện áp DC |  |  |  |
| Tụ đối với điện áp AC |  |  |  |
| Quá trình nạp tụ |  |  |  |
| Quá trình xả tụ |  |  |  |

6. BẢNG THỰC HÀNH ĐO – KIỂM TRA TỤ ĐIỆN

| Mẫu | Loại tụ | C danh định | U làm việc | Đối tượng đo | Thang V.O.M | Kết quả đo | Đánh giá | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. QUY TRÌNH ĐO KIỂM TRA

| Bước | Nội dung thực hiện | Hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định phần tử và thông số cần đo. | □ |
| 2 | Đặt thang đo phù hợp. | □ |
| 3 | Hiệu chỉnh đồng hồ. | □ |
| 4 | Kết nối mạch đo đúng cách. | □ |
| 5 | Đo, lưu giữ kết quả và đưa ra kết luận về tình trạng linh kiện. | □ |

8. CÂU HỎI – PHÂN TÍCH

1) Tụ điện có những thông số kỹ thuật quan trọng nào?

.................................................................................................................................

2) Nêu đặc tính của tụ điện đối với điện áp DC và AC.

.................................................................................................................................

3) Quá trình nạp và xả của tụ điện có ứng dụng gì trong mạch điện?

.................................................................................................................................

4) So sánh ghép tụ nối tiếp và ghép tụ song song về điện dung và điện áp.

.................................................................................................................................

5) Khi kiểm tra tụ điện, vì sao phải lựa chọn phương pháp/thang đo phù hợp?

.................................................................................................................................

9. LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

| Lỗi/hiện tượng | Nguyên nhân dự kiến | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |

10. BẢNG ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

| Tiêu chí | Đạt tốt | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhận dạng và đọc đúng trị số tụ điện | □ | □ | □ |  |
| Phân biệt được các loại tụ điện | □ | □ | □ |  |
| Chọn phương pháp/thang đo phù hợp | □ | □ | □ |  |
| Thao tác đo và ghi kết quả đúng | □ | □ | □ |  |
| Đánh giá tình trạng linh kiện và tác phong thực hành | □ | □ | □ |  |

Giáo viên nhận xét: ........................................................................................................................................

ĐO VÀ XÁC ĐỊNH CUỘN DÂY – MÁY BIẾN ÁP

1. MỤC TIÊU

Giải thích được cấu tạo, đặc tính cuộn cảm và cấu tạo, nguyên lý của máy biến áp.

Đọc đúng trị số cuộn cảm và máy biến áp theo quy ước.

Đo kiểm tra chất lượng cuộn cảm và máy biến áp theo giá trị linh kiện.

Tính toán thiết kế máy biến áp phù hợp với công suất tải.

2. NHIỆM VỤ THỰC HÀNH

1. Nhận dạng cấu tạo, ký hiệu và đặc tính của cuộn dây.

2. Đọc trị số cuộn dây theo vòng màu và chấm màu.

3. Đo kiểm tra cuộn dây bằng V.O.M và đánh giá tình trạng linh kiện.

4. Nhận dạng cấu tạo, ký hiệu và các thông số của máy biến áp.

5. Phân tích quan hệ điện áp, dòng điện, công suất và số vòng dây giữa sơ cấp – thứ cấp.

6. Đọc thông số máy biến áp thực tế, đo kiểm tra và kết luận tình trạng.

3. PHẦN A – NHẬN DẠNG VÀ ĐỌC TRỊ SỐ CUỘN DÂY

| Mẫu | Loại cuộn dây | Vòng/chấm màu | Trị số đọc | Đơn vị | Giá trị đo | Sai lệch | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

4. PHẦN B – QUY TRÌNH ĐO KIỂM TRA CUỘN DÂY

| Bước | Nội dung thực hiện | Hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định phần tử và thông số mạch đo. | □ |
| 2 | Đặt thang đo phù hợp. | □ |
| 3 | Hiệu chỉnh đồng hồ. | □ |
| 4 | Kết nối mạch đo. | □ |
| 5 | Đo, lưu kết quả và đưa ra kết luận về tình trạng cuộn dây. | □ |

5. PHẦN C – NHẬN DẠNG VÀ ĐỌC THÔNG SỐ MÁY BIẾN ÁP

| Mẫu MBA | U1 định mức | U2 định mức | I1/I2 | Công suất | Số vòng/nhận biết | Ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

6. QUAN HỆ GIỮA CUỘN SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP

| Đại lượng | Sơ cấp | Thứ cấp | Quan hệ/nhận xét | Kết quả nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp U |  |  |  |  |
| Dòng điện I |  |  |  |  |
| Số vòng dây N |  |  |  |  |
| Công suất S |  |  |  |  |

7. PHẦN D – ĐO KIỂM TRA MÁY BIẾN ÁP

| Mẫu | Cuộn đo | Thang đo | Kết quả đo | Giá trị dự kiến | Có thông mạch? | Cách điện? | Đánh giá | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. LỖI THƯỜNG GẶP – CÁCH KHẮC PHỤC

| Lỗi/hiện tượng | Nguyên nhân dự kiến | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |

9. CÂU HỎI – PHÂN TÍCH

1) Cuộn dây có những đặc tính nào cần quan tâm khi đo kiểm tra?

.................................................................................................................................

2) Nêu cách đọc trị số cuộn dây theo vòng màu hoặc chấm màu.

.................................................................................................................................

3) Trình bày nguyên lý làm việc cơ bản của máy biến áp.

.................................................................................................................................

4) Quan hệ giữa điện áp, dòng điện và số vòng dây của cuộn sơ cấp – thứ cấp được thể hiện như thế nào?

.................................................................................................................................

5) Khi đo kiểm tra MBA, cần kiểm tra những nội dung nào để đánh giá tình trạng linh kiện?

.................................................................................................................................

10. BẢNG ĐÁNH GIÁ

| Tiêu chí | Đạt tốt | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhận dạng và đọc đúng cuộn dây | □ | □ | □ |  |
| Đo kiểm tra cuộn dây đúng quy trình | □ | □ | □ |  |
| Nhận dạng và đọc đúng thông số MBA | □ | □ | □ |  |
| Đo kiểm tra MBA và ghi kết quả đúng | □ | □ | □ |  |
| Phân tích kết quả, kết luận và tác phong thực hành | □ | □ | □ |  |

GIÁO VIÊN NHẬN XÉT: ........................................................................................................................................

XI CHÌ

1. MỤC TIÊU

Giải thích được cách xi chì và ứng dụng của xi chì trong kỹ thuật điện tử.

Xi dây dẫn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; sử dụng và bảo dưỡng các dụng cụ liên quan.

Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác và an toàn.

2. NHIỆM VỤ HỌC TẬP

1. Nhận dạng và nêu công dụng của mỏ hàn, kìm cắt, nhíp, nhựa thông, chì hàn, hút chì, dao cắt board và giá đỡ hàn.

2. Thực hiện vệ sinh dây đồng trước khi xi.

3. Làm nóng dây dẫn và thực hiện xi dây đồng 1,0 mm theo quy trình.

4. Kiểm tra độ phủ, độ đều và khả năng bám của chì.

5. Nhận biết lỗi và thực hiện khắc phục theo hướng dẫn.

3. NHẬN DẠNG DỤNG CỤ

| Dụng cụ | Công dụng | Cách sử dụng/bảo quản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Mỏ hàn |  |  |  |
| Kìm cắt |  |  |  |
| Nhíp |  |  |  |
| Nhựa thông |  |  |  |
| Chì hàn |  |  |  |
| Hút chì |  |  |  |
| Giá đỡ hàn |  |  |  |

4. QUY TRÌNH XI DÂY ĐỒNG 1,0 mm

| Bước | Nội dung | Đã thực hiện | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vệ sinh dây dẫn cần xi. | □ |  |
| 2 | Làm nóng dây dẫn cần xi. | □ |  |
| 3 | Đưa chì vào và xi dây đồng. | □ |  |
| 4 | Kiểm tra lớp chì phủ trên dây. | □ |  |

5. PHIẾU KIỂM TRA SẢN PHẨM

| Mẫu | Chiều dài xi | Chì phủ đều | Chì bám tốt | Chì dư/đóng cục | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

6. LỖI THƯỜNG GẶP

| Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Chì không bám |  |  |
| Chì dư, đóng cục, phủ không đều |  |  |
| Dây dẫn chưa được vệ sinh kỹ |  |  |

CÂU HỎI – TỰ ĐÁNH GIÁ

1) Vì sao phải vệ sinh dây dẫn trước khi xi?

.................................................................................................................................

2) Lớp xi chì đạt yêu cầu cần có những đặc điểm nào?

.................................................................................................................................

3) Nêu nguyên nhân và cách khắc phục khi chì không bám.

.................................................................................................................................

4) Khi sử dụng mỏ hàn cần chú ý những yêu cầu an toàn nào được nêu trong giáo án?

.................................................................................................................................

BẢNG ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

| Tiêu chí | Đạt tốt | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhận dạng và sử dụng dụng cụ đúng | □ | □ | □ |  |
| Vệ sinh dây dẫn đúng | □ | □ | □ |  |
| Xi dây đạt yêu cầu | □ | □ | □ |  |
| Nhận biết và khắc phục lỗi | □ | □ | □ |  |
| Tác phong và an toàn | □ | □ | □ |  |

GIÁO VIÊN NHẬN XÉT: ........................................................................................................................................

HÀN NỐI – HÀN ĐIỆN TRỞ – HÀN TỤ ĐIỆN

1. MỤC TIÊU

Giải thích được các phương pháp hàn nối, hàn điện trở và tụ điện.

Hàn được các mối hàn nối, điện trở, tụ điện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác và an toàn.

2. NHIỆM VỤ HỌC TẬP

1. Thực hiện đúng trình tự 5 bước của mối hàn.

2. Thực hành hàn nối theo vị trí được phân công.

3. Thực hành hàn điện trở và tụ điện trên board.

4. Kiểm tra mối hàn: chắc chắn, mịn, không loang chì, không hao chì, sáng bóng.

5. Nhận biết và khắc phục các lỗi: dư chì, mối hàn không đều, không chắc, chì không ngấu.

3. QUY TRÌNH HÀN

| Bước | Nội dung thực hiện | Hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm nóng mỏ hàn. | □ |  |
| 2 | Cho mỏ hàn tiếp xúc với mối hàn để truyền nhiệt. | □ |  |
| 3 | Cho chì hàn vào để chì phủ kín mối hàn. | □ |  |
| 4 | Rút mỏ hàn và chì hàn khỏi mối hàn. | □ |  |
| 5 | Vệ sinh mối hàn, chống oxi hóa. | □ |  |

4. PHIẾU THỰC HÀNH HÀN

| Sản phẩm | Loại mối hàn | Mối hàn chắc | Mịn | Không loang chì | Sáng bóng | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàn nối |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàn điện trở |  |  |  |  |  |
| 3 | Hàn tụ điện |  |  |  |  |  |

5. PHÂN TÍCH LỖI

| Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Dư chì, mối hàn không đều |  |  |
| Mối hàn không chắc/chì không ngấu |  |  |
| Chì loang sang vị trí khác |  |  |

6. GHI NHẬN SẢN PHẨM

| Nội dung | Kết quả thực hiện | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Hàn nối |  |  |
| Hàn điện trở |  |  |
| Hàn tụ điện |  |  |
| Vệ sinh sau hàn |  |  |

CÂU HỎI – TỰ ĐÁNH GIÁ

1) Trình bày 5 bước thực hiện một mối hàn.

.................................................................................................................................

2) Mối hàn đạt yêu cầu theo giáo án có những đặc điểm nào?

.................................................................................................................................

3) Nguyên nhân của mối hàn dư chì hoặc không đều là gì?

.................................................................................................................................

4) Vì sao cần vệ sinh và chống oxi hóa sau khi hàn?

.................................................................................................................................

BẢNG ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

| Tiêu chí | Đạt tốt | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thực hiện đúng quy trình | □ | □ | □ |  |
| Mối hàn chắc, mịn | □ | □ | □ |  |
| Không loang/dư chì | □ | □ | □ |  |
| Vệ sinh sau hàn | □ | □ | □ |  |
| An toàn và tác phong | □ | □ | □ |  |

KẾT LUẬN CỦA NHÓM: ........................................................................................................................................

GIÁO VIÊN NHẬN XÉT: ........................................................................................................................................

HÀN IC – THÁO LINH KIỆN

| Họ và tên |  | Lớp |  | Nhóm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày thực hiện |  | Thời gian | 04 giờ | Giáo viên |  |

1. MỤC TIÊU

Giải thích được phương pháp hàn và tháo hàn.

Hàn IC đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; tháo hàn an toàn cho mạch và linh kiện; làm sạch mối hàn.

Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác và an toàn.

2. NHIỆM VỤ HỌC TẬP

1. Định vị IC chắc chắn và xác định đúng chân số 1.

2. Làm nóng và vệ sinh mỏ hàn trước khi hàn.

3. Hàn chân số 1 trước, sau đó thực hiện các chân còn lại.

4. Kiểm tra mối hàn IC và xử lý mối hàn sau khi hàn.

5. Tháo linh kiện bằng mỏ hàn và hút chì theo đúng trình tự, tránh bong/đứt mạch.

3. QUY TRÌNH HÀN IC

| Bước | Nội dung thực hiện | Hoàn thành | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định vị IC chắc chắn, xác định chân số 1. | □ |  |
| 2 | Làm nóng mỏ hàn và làm sạch mỏ hàn. | □ |  |
| 3 | Cho mỏ hàn tiếp xúc mối hàn để truyền nhiệt. | □ |  |
| 4 | Cho chì hàn phủ kín mối hàn chân 1; tiếp tục các chân còn lại. | □ |  |
| 5 | Xử lý và vệ sinh mối hàn sau hàn. | □ |  |

4. PHIẾU KIỂM TRA MỐI HÀN IC

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| IC được định vị chắc chắn |  |  |  |
| Xác định đúng chân số 1 |  |  |  |
| Mối hàn chắc, mịn |  |  |  |
| Không loang chì sang chân khác |  |  |  |
| Không hao chì, mối hàn sáng bóng |  |  |  |
| Mối hàn được vệ sinh sau hàn |  |  |  |

5. QUY TRÌNH THÁO LINH KIỆN

| Bước | Nội dung thực hiện | Hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm nóng mỏ hàn. | □ |  |
| 2 | Đặt mỏ hàn vào vị trí cần hút để làm chảy chì. | □ |  |
| 3 | Đưa hút chì vuông góc với mỏ hàn và hút hết chì trên chân linh kiện. | □ |  |
| 4 | Nhanh tay nhấc mỏ hàn và hút chì ra khỏi board. | □ |  |

6. LỖI THƯỜNG GẶP

| Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Chân IC bị dính |  |  |
| Board mạch bị đứt/bong |  |  |
| Còn chì trên chân linh kiện |  |  |

CÂU HỎI – TỰ ĐÁNH GIÁ

1) Vì sao cần xác định chân số 1 trước khi hàn IC?

.................................................................................................................................

2) Vì sao nên cố định IC bằng một chân trước khi hàn các chân còn lại?

.................................................................................................................................

3) Nguyên nhân chân IC bị dính chì và cách khắc phục theo giáo án?

.................................................................................................................................

4) Vì sao khi tháo linh kiện phải thao tác nhanh, nhẹ nhàng để bảo vệ board mạch?

.................................................................................................................................

BẢNG ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

| Tiêu chí | Đạt tốt | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Định vị IC đúng | □ | □ | □ |  |
| Hàn IC đúng quy trình | □ | □ | □ |  |
| Mối hàn đạt yêu cầu | □ | □ | □ |  |
| Tháo linh kiện đúng quy trình | □ | □ | □ |  |
| Bảo vệ board và an toàn | □ | □ | □ |  |

KẾT LUẬN CỦA NHÓM: ........................................................................................................................................

GIÁO VIÊN NHẬN XÉT: ........................................................................................................................................

ĐO, KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH DIODE BÁN DẪN

• Thời lượng: 04 giờ (3LT + 1TH).

• Mục tiêu: Giải thích cấu tạo, nguyên lý, phương pháp phân cực diode; đo, kiểm tra và xác định hư hỏng các linh kiện họ diode.

1. NỘI DUNG THỰC HÀNH

• Chất bán dẫn: tinh khiết, loại N, loại P.

• Cấu tạo và ký hiệu diode.

• Phân cực thuận – phân cực ngược; đặc tuyến V–I.

• Ứng dụng chỉnh lưu bán kỳ, chỉnh lưu toàn kỳ; diode Zener, diode Varicap.

• Đo và kiểm tra diode bằng V.O.M.

2. NHẬN DẠNG DIODE

| STT | Tên linh kiện | Ký hiệu/đặc điểm nhận dạng | Cực A/K hoặc cực tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diode thường |  |  |  |
| 2 | Diode Zener |  |  |  |
| 3 | Diode Varicap |  |  |  |
| 4 | Linh kiện họ diode khác (nếu có) |  |  |  |

3. QUY TRÌNH ĐO, KIỂM TRA DIODE

| Bước | Nội dung thực hiện | Kết quả/Ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu chỉnh đồng hồ; chọn thang đo X1K và chỉnh Zero. |  |
| 2 | Đo theo chiều thuận; ghi giá trị quan sát được. |  |
| 3 | Đảo cực tính que đo, đo theo chiều nghịch. |  |
| 4 | So sánh kết quả hai chiều; kết luận tình trạng hoạt động và cực tính diode. |  |

4. BẢNG ĐO VÀ KẾT LUẬN

| Diode | Que đỏ (+) đặt tại | Que đen (–) đặt tại | Giá trị thuận | Giá trị nghịch | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 |  |  |  |  |  |
| D2 |  |  |  |  |  |
| D3 |  |  |  |  |  |
| D4 |  |  |  |  |  |

5. LỖI THƯỜNG GẶP VÀ KHẮC PHỤC

| Lỗi | Nguyên nhân/biểu hiện | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Xác định sai cực tính diode |  | Xác định lại cực tính que đo và cực tính diode. |
| Kết quả đo không phù hợp |  |  |
| Không xác định được tình trạng diode |  |  |

6. CÂU HỎI – ĐÁNH GIÁ

• 1) Diode phân cực thuận và phân cực ngược khác nhau như thế nào? ................................................................................

• 2) Dựa vào kết quả đo hai chiều, làm thế nào kết luận diode hoạt động hoặc hư hỏng? ........................................................

• 3) Hãy xác định cực tính của một diode thực tế và ghi kết quả: ............................................................................................

• 4) Nêu một ứng dụng của diode trong mạch chỉnh lưu: ...........................................................................................................

7. TỰ ĐÁNH GIÁ

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị dụng cụ, linh kiện |  |  |  |
| Chọn thang đo và hiệu chỉnh V.O.M |  |  |  |
| Đo đúng chiều thuận/nghịch |  |  |  |
| Xác định cực tính và tình trạng diode |  |  |  |
| Tác phong, cẩn thận, chính xác |  |  |  |

VẼ MẠCH IN BẰNG TAY VÀ RÁP MẠCH CHỈNH LƯU BÁN KỲ

• Thời lượng: 04 giờ (4TH).

• Mục tiêu: Thiết kế, thi công mạch in đơn giản bằng tay; lắp ráp và đo kiểm mạch chỉnh lưu bán kỳ dùng một diode.

1. QUY TRÌNH VẼ MẠCH IN BẰNG TAY

| Bước | Công việc | Đã thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị |  |  |
| 2 | Chuyển sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ mạch in trên giấy |  |  |
| 3 | Cắt phíp đồng phù hợp kích thước |  |  |
| 4 | Dùng giấy nhám chà sạch bề mặt mạch in |  |  |
| 5 | Lau bề mặt mạch in bằng cồn |  |  |
| 6 | Vẽ mạch in bằng bút lông dầu |  |  |

2. RÁP MẠCH CHỈNH LƯU BÁN KỲ

• Nội dung: sơ đồ nguyên lý – tác dụng linh kiện – nguyên lý làm việc – dạng sóng – ứng dụng.

• Thứ tự lắp linh kiện trên board: D → C → R → LED.

• Kiểm tra mạch trước khi cấp VCC; sau đó quan sát trạng thái hoạt động và đo U–I.

3. KIỂM TRA LINH KIỆN VÀ LẮP MẠCH

| STT | Linh kiện | Ký hiệu | Giá trị/đặc tính | Đã kiểm tra | Đạt/Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diode | D |  |  |  |
| 2 | Tụ điện | C |  |  |  |
| 3 | Điện trở | R |  |  |  |
| 4 | LED | LED |  |  |  |

4. BẢNG ĐO KIỂM MẠCH

| Vị trí đo | U đo (V) | I đo (mA/A) | Dạng sóng/quan sát | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngõ vào |  |  |  |  |
| Sau diode |  |  |  |  |
| Trên tụ C |  |  |  |  |
| Trên tải/LED |  |  |  |  |

5. KIỂM TRA SẢN PHẨM

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Mạch in đúng sơ đồ, đường mạch rõ |  |  |  |
| Lắp linh kiện đúng thứ tự D→C→R→LED |  |  |  |
| Kiểm tra nguội trước khi cấp nguồn |  |  |  |
| Mạch hoạt động đúng yêu cầu |  |  |  |
| Đo và ghi đủ thông số U–I |  |  |  |

6. LỖI THƯỜNG GẶP

| Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Board mạch bị đứt | Mỏ hàn tiếp xúc quá lâu với board | Xử lý nhanh, nhẹ nhàng. |
| Mạch không hoạt động |  |  |

7. CÂU HỎI

• 1) Vì sao cần chuyển sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ mạch in? ...............................................................................................

• 2) Nhiệm vụ của diode trong mạch chỉnh lưu bán kỳ là gì? ..................................................................................................

• 3) Tại sao phải kiểm tra mạch trước khi cấp VCC? ..............................................................................................................

• 4) Ghi nhận xét của em về dạng sóng sau chỉnh lưu: ............................................................................................................

LẮP RÁP VÀ ĐO MẠCH CHỈNH LƯU TOÀN KỲ 4 DIODE

• Thời lượng: 04 giờ (4TH).

• Mục tiêu: Giải thích nguyên lý, ứng dụng mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 4 diode; đo, kiểm tra và lắp ráp được mạch.

1. NHẬN DẠNG VÀ CHUẨN BỊ LINH KIỆN

| STT | Linh kiện | Ký hiệu | Đặc tính/giá trị | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diode 1 | D1 |  |  |
| 2 | Diode 2 | D2 |  |  |
| 3 | Diode 3 | D3 |  |  |
| 4 | Diode 4 | D4 |  |  |
| 5 | Tụ điện | C |  |  |
| 6 | Tải/linh kiện theo sơ đồ | RL |  |  |

2. QUY TRÌNH RÁP MẠCH CHỈNH LƯU TOÀN KỲ 4 DIODE

| Bước | Nội dung thực hiện | Kết quả/Ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra linh kiện bằng V.O.M. |  |
| 2 | Định vị linh kiện; nắn chân và cắm đúng vị trí trên board. |  |
| 3 | Kết nối mạch điện theo sơ đồ nguyên lý; xác định đúng ngõ vào/ngõ ra. |  |
| 4 | Kiểm tra mạch, sau đó cấp nguồn theo hướng dẫn. |  |
| 5 | Đo các thông số mạch điện; ghi kết quả và nhận xét. |  |

3. BẢNG KIỂM TRA TRƯỚC KHI CẤP NGUỒN

| Nội dung kiểm tra | Đạt | Chưa đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 diode đúng loại, đúng cực tính |  |  |  |
| Kết nối đúng sơ đồ nguyên lý |  |  |  |
| Xác định đúng ngõ vào/ngõ ra |  |  |  |
| Không có lỗi kết nối/đoản mạch nhìn thấy |  |  |  |

4. BẢNG ĐO THÔNG SỐ MẠCH

| Vị trí/đại lượng đo | Giá trị đo | Đơn vị | Dạng sóng/quan sát | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp ngõ vào |  |  |  |  |
| Điện áp sau chỉnh lưu |  |  |  |  |
| Dòng điện mạch |  |  |  |  |
| Điện áp trên tải |  |  |  |  |
| Thông số khác |  |  |  |  |

5. LỖI THƯỜNG GẶP

| Lỗi | Nguyên nhân theo giáo án | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Mạch không hoạt động | Chưa có nguồn | Kiểm tra nguồn cấp. |
| Tụ bị nóng | Ngược cực tính | Xác định đúng cực tính. |

6. CÂU HỎI – NHẬN XÉT

• 1) Nêu điểm khác biệt cơ bản giữa mạch chỉnh lưu toàn kỳ 4 diode và mạch dùng 2 diode: ..................................................

• 2) Mô tả đường đi của dòng điện qua các diode trong hai nửa chu kỳ: ...................................................................................

• 3) Dạng sóng sau chỉnh lưu toàn kỳ có đặc điểm gì? ..............................................................................................................

• 4) Nêu một ứng dụng thực tế của mạch chỉnh lưu toàn kỳ 4 diode: ........................................................................................

7. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra linh kiện đúng yêu cầu |  |  |  |
| Lắp đúng sơ đồ và đúng cực tính |  |  |  |
| Kiểm tra trước khi cấp nguồn |  |  |  |
| Đo đúng các thông số U–I |  |  |  |
| Mạch hoạt động đúng nguyên lý |  |  |  |
| Thực hiện đúng quy trình, cẩn thận |  |  |  |

WORKSHEET 10 – LẮP RÁP MẠCH CHỈNH LƯU TOÀN KỲ DÙNG 2 DIODE

• Thời lượng: 04 giờ (4TH).

• Mục tiêu: Giải thích nguyên lý, ứng dụng; đo, kiểm tra và lắp ráp mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 diode.

1. NỘI DUNG THỰC HÀNH

• Sơ đồ nguyên lý – tác dụng linh kiện – nguyên lý làm việc – dạng sóng – ứng dụng.

• Quy trình: kiểm tra linh kiện → định vị → kết nối → kiểm tra/cấp nguồn → đo thông số.

2. KIỂM TRA LINH KIỆN

| STT | Linh kiện | Ký hiệu | Giá trị/đặc tính | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diode | D1 |  |  |
| 2 | Diode | D2 |  |  |
| 3 | Tụ điện | C |  |  |
| 4 | Tải/linh kiện theo sơ đồ | RL |  |  |

3. QUY TRÌNH LẮP RÁP

| Bước | Nội dung thực hiện | Kết quả/Ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra linh kiện bằng V.O.M. |  |
| 2 | Định vị linh kiện đúng vị trí. |  |
| 3 | Kết nối mạch điện theo sơ đồ nguyên lý. |  |
| 4 | Kiểm tra mạch và cấp nguồn theo hướng dẫn. |  |
| 5 | Đo thông số mạch điện. |  |

4. BẢNG ĐO KIỂM

| Vị trí đo | U đo | I đo | Dạng sóng/quan sát | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngõ vào |  |  |  |  |
| Sau chỉnh lưu |  |  |  |  |
| Trên tải |  |  |  |  |
| Điểm đo khác |  |  |  |  |

5. LỖI THƯỜNG GẶP

| Lỗi | Nguyên nhân theo giáo án | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Mạch không hoạt động |  |  |
| Tụ bị nóng |  |  |

6. CÂU HỎI – ĐÁNH GIÁ

• 1) Nêu điểm khác biệt cơ bản giữa mạch chỉnh lưu toàn kỳ 4 diode và 2 diode: ........................................

• 2) Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu toàn kỳ 2 diode: .............................................................

• 3) Dạng sóng sau chỉnh lưu có đặc điểm gì? ........................................................................................................

• 4) Nêu một ứng dụng thực tế: .................................................................................................................................

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra linh kiện đúng |  |  |  |
| Lắp đúng sơ đồ |  |  |  |
| Kiểm tra trước cấp nguồn |  |  |  |
| Đo U–I đúng |  |  |  |
| Mạch hoạt động đúng nguyên lý |  |  |  |
| Thực hiện đúng quy trình |  |  |  |

WORKSHEET 13 – ĐO, KIỂM TRA TRANSISTOR VÀ BA CÁCH RÁP CƠ BẢN

• Thời lượng: 04 giờ (2LT + 2TH).

• Mục tiêu: Giải thích nguyên lý các cách ráp cơ bản của transistor; đo, kiểm tra và xác định hư hỏng transistor.

1. BA CÁCH RÁP CƠ BẢN TRANSISTOR

| Cách ráp | Sơ đồ nguyên lý | Nguyên lý hoạt động | Ưu điểm – ứng dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| EC |  |  |  |
| BC |  |  |  |
| CC |  |  |  |

2. QUY TRÌNH ĐO, KIỂM TRA TRANSISTOR

| Bước | Nội dung thực hiện | Kết quả/Ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu chỉnh đồng hồ. |  |
| 2 | Đo xác định chân B dùng chung. |  |
| 3 | Xác định loại transistor. |  |
| 4 | Xác định chân C, E. |  |
| 5 | Kết luận tình trạng hoạt động và cực tính transistor. |  |

3. BẢNG ĐO GIỮA CÁC CHÂN B – C – E

| Cặp chân đo | Que đỏ | Que đen | Kết quả đo | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B–C |  |  |  |  |
| B–E |  |  |  |  |
| C–E |  |  |  |  |
| Đảo cực B–C |  |  |  |  |
| Đảo cực B–E |  |  |  |  |

4. KẾT LUẬN LINH KIỆN

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Chân B |  |
| Loại transistor |  |
| Chân C |  |
| Chân E |  |
| Tình trạng hoạt động |  |
| Cực tính |  |

5. LỖI THƯỜNG GẶP

| Lỗi | Cách khắc phục |
| --- | --- |
| Xác định sai cực tính transistor | Xác định lại cực tính que đo và cực tính transistor. |
| Kết quả đo bất thường |  |

6. ĐÁNH GIÁ

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích EC, BC, CC |  |  |  |
| Đo xác định chân B |  |  |  |
| Xác định loại transistor |  |  |  |
| Xác định C, E |  |  |  |
| Kết luận tình trạng transistor |  |  |  |

WORKSHEET 14 – LẮP RÁP MẠCH PHÂN CỰC IB CỐ ĐỊNH VÀ HỒI TIẾP DÒNG ĐIỆN

• Thời lượng: 04 giờ (4TH).

• Mục tiêu: Giải thích nguyên lý, ứng dụng; đo, kiểm tra và lắp ráp mạch phân cực bằng dòng IB cố định và hồi tiếp dòng điện.

1. HAI MẠCH PHÂN CỰC

| Mạch | Sơ đồ nguyên lý | Tác dụng linh kiện | Nguyên lý làm việc |
| --- | --- | --- | --- |
| IB cố định |  |  |  |
| Hồi tiếp dòng điện |  |  |  |

2. QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ ĐO

| Bước | Nội dung thực hiện | Kết quả/Ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra linh kiện. |  |
| 2 | Định vị linh kiện. |  |
| 3 | Kết nối mạch điện theo sơ đồ. |  |
| 4 | Kiểm tra mạch và cấp nguồn. |  |
| 5 | Đo thông số mạch điện. |  |

3. BẢNG THÔNG SỐ MẠCH PHÂN CỰC

| Đại lượng | Giá trị tính toán | Giá trị đo | Sai lệch/nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| IB |  |  |  |
| IC |  |  |  |
| VBE |  |  |  |
| VCE |  |  |  |
| VC |  |  |  |
| VE |  |  |  |

4. BẢNG ĐẶC TUYẾN / KẾT QUẢ

| Điểm đo | Giá trị X | Giá trị Y | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

5. LỖI THƯỜNG GẶP

| Lỗi | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Mạch không hoạt động | Chưa có nguồn | Kiểm tra nguồn cấp. |
| Transistor nóng | Ngược cực tính | Xác định đúng cực tính. |

6. CÂU HỎI – ĐÁNH GIÁ

• 1) Nêu nguyên lý mạch phân cực IB cố định: ........................................................................................

• 2) Nêu nguyên lý mạch phân cực hồi tiếp dòng điện: ................................................................................

• 3) Ghi các thông số đã tính toán và đo được: ............................................................................................

• 4) Nhận xét sai lệch giữa giá trị tính toán và thực tế: ................................................................................

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Lắp đúng mạch phân cực |  |  |  |
| Kiểm tra trước cấp nguồn |  |  |  |
| Đo đúng thông số |  |  |  |
| Vẽ/hoàn thành đặc tuyến |  |  |  |
| Thực hiện đúng quy trình |  |  |  |

WORKSHEET 15 – RÁP 3 CÁCH GHÉP CƠ BẢN CỦA TRANSISTOR

• Thời lượng: 04 giờ (4TH).

• Mục tiêu: Giải thích nguyên lý, ứng dụng các cách ghép cơ bản; lắp ráp và đo kiểm mạch điện dùng các cách ghép transistor.

1. NỘI DUNG MẠCH

| Cách ghép | Sơ đồ nguyên lý | Tác dụng linh kiện | Nguyên lý hoạt động |
| --- | --- | --- | --- |
| EC |  |  |  |
| BC |  |  |  |
| CC |  |  |  |

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

| Bước | Nội dung thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra linh kiện. |  |
| 2 | Định vị linh kiện. |  |
| 3 | Kết nối mạch điện. |  |
| 4 | Kiểm tra và cấp nguồn. |  |
| 5 | Đo thông số mạch điện. |  |

3. BẢNG ĐO KIỂM

| Mạch | U vào | U ra | I mạch | Dạng sóng | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EC |  |  |  |  |  |
| BC |  |  |  |  |  |
| CC |  |  |  |  |  |

4. SO SÁNH KẾT QUẢ

| Tiêu chí | EC | BC | CC |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặc điểm nguyên lý |  |  |  |
| Kết quả đo |  |  |  |
| Dạng sóng |  |  |  |
| Ứng dụng/nhận xét |  |  |  |

5. LỖI THƯỜNG GẶP

| Lỗi | Cách khắc phục |
| --- | --- |
| Mạch không hoạt động – chưa có nguồn | Kiểm tra nguồn cấp. |
| Transistor nóng – ngược cực tính | Xác định đúng cực tính. |

6. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra linh kiện |  |  |  |
| Lắp đúng sơ đồ |  |  |  |
| Cấp nguồn đúng yêu cầu |  |  |  |
| Đo thông số mạch |  |  |  |
| Hoàn thành 3 cách ghép |  |  |  |

WORKSHEET 16 – ĐO, KIỂM TRA VÀ RÁP MẠCH MOSFET

• Thời lượng: 04 giờ (1LT + 2TH + 1KT).

• Mục tiêu: Giải thích cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng MOSFET; đo, kiểm tra và lắp ráp mạch điện dùng MOSFET.

1. KIẾN THỨC MOSFET

| Nội dung | Ghi chép của sinh viên |
| --- | --- |
| Cấu tạo, ký hiệu |  |
| Phân biệt MOSFET kênh liên tục và kênh gián đoạn |  |
| Nguyên lý, đặc tính |  |
| Phân cực |  |
| Các thông số kỹ thuật |  |

2. QUY TRÌNH ĐO, KIỂM TRA VÀ RÁP MOSFET

| Bước | Nội dung thực hiện | Kết quả/Ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo kiểm tra linh kiện. |  |
| 2 | Định vị linh kiện. |  |
| 3 | Kết nối mạch điện. |  |
| 4 | Kiểm tra và cấp nguồn. |  |
| 5 | Đo thông số mạch điện. |  |

3. BẢNG XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH VÀ TÌNH TRẠNG

| Phép đo | Que đỏ | Que đen | Kết quả | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

4. BẢNG ĐO MẠCH PHÂN CỰC MOSFET

| Vị trí đo | Giá trị đo | Đơn vị | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện áp vào |  |  |  |
| Điện áp phân cực |  |  |  |
| Điện áp ngõ ra |  |  |  |
| Dòng điện |  |  |  |
| Thông số khác |  |  |  |

5. LỖI THƯỜNG GẶP

| Lỗi | Cách khắc phục |
| --- | --- |
| Xác định sai cực tính MOSFET | Xác định lại cực tính que đo và cực tính MOSFET. |
| Kết quả đo không phù hợp |  |

6. KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác định đúng cực tính MOSFET |  |  |  |
| Kiểm tra tình trạng linh kiện |  |  |  |
| Ráp đúng mạch phân cực |  |  |  |
| Đo thông số mạch |  |  |  |
| Giải thích nguyên lý hoạt động |  |  |  |

WORKSHEET 20 – LẮP MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI ĐƠN ỔN

1. Mục tiêu thực hành

• Giải thích nguyên lý hoạt động và phạm vi ứng dụng của mạch dao động đa hài đơn ổn.

• Lắp ráp, đo đạc, kiểm tra, sửa chữa/thay thế mạch theo yêu cầu kỹ thuật.

• Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác và an toàn.

2. Nhiệm vụ linh kiện

| Linh kiện | Ký hiệu trên sơ đồ | Nhiệm vụ trong mạch | Kết quả nhận biết |
| --- | --- | --- | --- |
| BJT |  |  |  |
| LED |  |  |  |
| R phân cực RB |  |  |  |
| R tải RC |  |  |  |
| Tụ điện |  |  |  |
| Khác |  |  |  |

3. Trình tự thực hiện

| Bước | Nội dung | Kết quả/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo kiểm tra linh kiện |  |
| 2 | Định vị linh kiện |  |
| 3 | Kết nối mạch điện |  |
| 4 | Kiểm tra và cấp nguồn |  |
| 5 | Đo thông số mạch điện |  |

4. Bảng quan sát hoạt động

| Trạng thái | LED 1 | LED 2 | Quan sát/giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban đầu |  |  |  |
| Sau khi tác động/kích |  |  |  |
| Chuyển đổi trạng thái |  |  |  |

5. Bảng đo

| Thông số | Điểm đo | Giá trị đo 1 | Giá trị đo 2 | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp |  |  |  |  |
| Dòng điện |  |  |  |  |
| Thông số khác |  |  |  |  |

6. Lỗi thường gặp – kiểm tra

| Hiện tượng | Nguyên nhân theo giáo án | Kiểm tra/khắc phục | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Cả hai LED không sáng | Ngược cực tính LED; thiếu mass; dây testboard tiếp xúc không tốt |  |  |
| Cả hai LED đều sáng | Kiểm tra giá trị R phân cực RB, RC; sai vị trí chân BJT |  |  |
| Không chuyển đổi trạng thái | Có một BJT bị ngưng dẫn; kiểm tra lại sơ đồ nguyên lý |  |  |

7. Câu hỏi

Tụ và điện trở có nhiệm vụ gì trong mạch?  ........................................................................................................................

Mạch dao động đa hài đơn ổn hoạt động như thế nào?  ........................................................................................................................

Ứng dụng của mạch dao động đa hài đơn ổn là gì?  ........................................................................................................................

Nếu cả hai LED không sáng, cần kiểm tra những điểm nào?  ........................................................................................................................

8. Đánh giá

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhận biết đúng linh kiện/cực tính |  |  |  |
| Lắp đúng sơ đồ |  |  |  |
| Mạch hoạt động đúng |  |  |  |
| Đo và ghi thông số |  |  |  |
| Tỉ mỉ, chính xác, an toàn |  |  |  |

Nhận xét GV: ...................................................................................................................................................................

WORKSHEET 21 – LẮP MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI LƯỠNG ỔN

1. Mục tiêu thực hành

• Giải thích nguyên lý hoạt động và phạm vi ứng dụng của mạch dao động đa hài lưỡng ổn.

• Lắp ráp, đo đạc, kiểm tra và sửa chữa mạch theo yêu cầu kỹ thuật.

• Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác và an toàn.

2. Nhiệm vụ linh kiện

| Linh kiện | Ký hiệu trên sơ đồ | Nhiệm vụ trong mạch | Kết quả kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |

3. Trình tự thực hiện

| Bước | Nội dung | Kết quả/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đo kiểm tra linh kiện |  |
| 2 | Định vị linh kiện |  |
| 3 | Kết nối mạch điện |  |
| 4 | Kiểm tra và cấp nguồn |  |
| 5 | Đo thông số mạch điện |  |

4. Bảng trạng thái lưỡng ổn

| Trạng thái | LED 1 | LED 2 | BJT dẫn/ngưng (ghi nhận) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạng thái 1 |  |  |  |  |
| Trạng thái 2 |  |  |  |  |
| Chuyển trạng thái |  |  |  |  |

5. Bảng đo thông số

| Thông số | Điểm đo | Trạng thái 1 | Trạng thái 2 | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp |  |  |  |  |
| Dòng điện |  |  |  |  |
| Thông số khác |  |  |  |  |

6. Lỗi thường gặp – khắc phục

| Hiện tượng | Nguyên nhân theo giáo án | Kiểm tra/khắc phục | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Cả hai LED không sáng | Ngược cực tính LED; thiếu mass; dây testboard tiếp xúc không tốt |  |  |
| Cả hai LED đều sáng | Kiểm tra R phân cực RB, RC; sai vị trí chân BJT |  |  |
| Không chuyển đổi trạng thái | Một BJT bị ngưng dẫn; kiểm tra và lắp ráp đúng SĐNL |  |  |

7. Câu hỏi

Tụ và điện trở có nhiệm vụ gì trong mạch?  ........................................................................................................................

Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch dao động đa hài lưỡng ổn.  ........................................................................................................................

Mạch lưỡng ổn có những trạng thái làm việc nào?  ........................................................................................................................

Phân biệt mạch dao động đa hài đơn ổn và lưỡng ổn.  ........................................................................................................................

8. Đánh giá

| Tiêu chí | Đạt | Chưa đạt | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhận biết đúng linh kiện/cực tính |  |  |  |
| Lắp đúng sơ đồ |  |  |  |
| Mạch chuyển đổi được trạng thái |  |  |  |
| Đo và ghi thông số |  |  |  |
| Tỉ mỉ, chính xác, an toàn |  |  |  |

Kết luận: ........................................................................................................................................................................

Nhận xét GV: ...................................................................................................................................................................