WORKSHEET – VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN

Môn: Kỹ thuật điện – Điện tử

| Họ và tên: | ................................................ | Lớp: | ........................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày thực hiện: | ................................................ | Nhóm: | ........................ |

I. MỤC TIÊU

Nhận biết và phân loại vật liệu dẫn điện.

Trình bày được đặc điểm và ứng dụng của một số vật liệu dẫn điện.

Vận dụng công thức R = ρ·l/S để tính điện trở dây dẫn.

Phân tích ảnh hưởng của chiều dài và tiết diện dây đến điện trở.

II. KIẾN THỨC CẦN SỬ DỤNG

| Công thức điện trở | R = ρ·l/S |
| --- | --- |
| Điện áp trên điện trở | U = I·R |
| Công suất tổn hao | P = I²·R |

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1 – Phân loại vật liệu

Cho các vật liệu: Đồng (Cu), nhôm (Al), bạc (Ag), sắt (Fe), PVC, cao su, sứ, mica.

a) Phân loại các vật liệu trên thành vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện.

b) Vật liệu nào có khả năng dẫn điện tốt nhất trong danh sách?

c) Những vật liệu nào thường được sử dụng để chế tạo dây dẫn điện?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 2 – Lựa chọn vật liệu làm dây dẫn

Một nhà máy cần lựa chọn vật liệu làm dây dẫn điện cho động cơ 3 pha. Ba phương án là: đồng Cu, nhôm Al và sắt Fe.

a) Chọn vật liệu phù hợp nhất.

b) Giải thích các tiêu chí dùng để lựa chọn vật liệu.

c) Nêu ưu điểm và hạn chế của vật liệu đã chọn.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 3 – Tính điện trở dây đồng

Một dây đồng có chiều dài l = 100 m, tiết diện S = 2,5 mm². Biết điện trở suất của đồng ρCu = 0,0175 Ω·mm²/m. Tính điện trở của dây.

Trình bày:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 4 – Ảnh hưởng của chiều dài dây

Hai dây dẫn A và B cùng làm bằng đồng, cùng có tiết diện S = 2,5 mm². Dây A dài 50 m, dây B dài 100 m. Cho ρCu = 0,0175 Ω·mm²/m.

a) Tính điện trở RA và RB.

b) So sánh hai điện trở.

c) Rút ra nhận xét về ảnh hưởng của chiều dài dây đến điện trở.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 5 – Ảnh hưởng của tiết diện

Hai dây đồng có cùng chiều dài 100 m. Dây A có tiết diện 1,5 mm²; dây B có tiết diện 2,5 mm². Biết ρCu = 0,0175 Ω·mm²/m.

a) Tính điện trở của mỗi dây.

b) Dây nào có điện trở nhỏ hơn?

c) Giải thích kết quả.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 6 – Tình huống thực tế

Một học viên nhận xét: “Dây dẫn càng nhỏ thì càng tiết kiệm đồng, vì vậy nên chọn dây có tiết diện nhỏ nhất”.

Em có đồng ý với nhận xét trên không? Hãy giải thích dựa trên điện trở, sụt áp và tổn hao công suất.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 7 – Bài toán tổng hợp

Một dây đồng cấp điện cho một thiết bị có dòng điện I = 10 A. Chiều dài đường dây l = 50 m, tiết diện S = 2,5 mm². Biết ρCu = 0,0175 Ω·mm²/m.

a) Tính điện trở của dây.

b) Tính điện áp sụt trên dây.

c) Tính công suất tổn hao trên dây.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 8 – Bài tập tư duy

Một dây đồng có chiều dài l và tiết diện S, điện trở là R. Xác định điện trở mới trong các trường hợp:

a) Chiều dài tăng 2 lần, tiết diện không đổi.

b) Tiết diện tăng 2 lần, chiều dài không đổi.

c) Chiều dài tăng 2 lần và tiết diện cũng tăng 2 lần.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ

| Nội dung | Tốt | Đạt | Cần cải thiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân loại vật liệu dẫn điện | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sử dụng đúng công thức R = ρ·l/S | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tính toán và trình bày kết quả | ☐ | ☐ | ☐ |
| Giải thích được ứng dụng thực tế | ☐ | ☐ | ☐ |

Kết luận của học viên: Vật liệu dẫn điện phù hợp phải được lựa chọn dựa trên tính dẫn điện, điện trở suất, kích thước, điều kiện làm việc và yêu cầu kỹ thuật.