CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

# Mục đích-Yêu cầu

- Phân biệt giữa cách biểu diễn tương tự và số.

- Ưu khuyết điểm và sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống tương tự và số.

- Hiểu rõ sự cần thiết của bộ biến đổi tương – số và số - tương tự.

- Nắm số thập phân và số nhị phân.

- Chuyển đổi số thập phân và số nhị phân.

- Nhận dạng một số tín hiệu số tiêu biểu.

- Sự khác biệt giữa truyền song song và truyền nối tiếp.

- Một số phần tử nhớ.

- Mô tả các phần tử chính của máy số.

Số tiết lên lớp: 4 tiết

# Bảng phân chia thời lượng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIẾT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống các số và hệ thống tương tự | 2 |
| 2 | Các hệ thống số và cách biểu diễn đại lượng nhị phân | 1 |
| 3 | Sự khác biệt giữa truyền song song và truyền nối tiếp. Một số phần tử nhớ. Mô tả các phần tử chính của may số. | 1 |

Các vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu chương 1

- Phân biệt giữa cách biểu diễn tương tự và số.

- Ưu khuyết điểm và sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống tương tự và số.

- Hiểu rõ sự cần thiết của bộ biến đổi tương – số và số - tương tự.

- Nắm số thập phân và số nhị phân.

- Chuyển đổi số thập phân và số nhị phân.

- Nhận dạng một số tín hiệu số tiêu biểu.

- Sự khác biệt giữa truyền song song và truyền nối tiếp.

- Một số phần tử nhớ.

- Mô tả các phần tử chính của máy số.

  - Hệ thống các số và hệ thống tương tự (Xem [2 tr 6])

    - Hệ thống kỹ thuật số (digital system) là tập hợp các thiết bị được thiết kế để điều khiển các đại lượng vật lý được diễn tả dưới dạng số tức là những đại lượng chỉ có thể có giá trị rời rạc.

VD: đồng hồ số, máy tính điện tử số, máy vi tính, bộ điều khiển đèn giao thông….

    - Hệ thống tương tự (analog system) là tập hợp các thiết bị được thiết kế để điều khiển các đại lượng vật lý biểu diễn dạng tương tự, tức là những đại lượng có thể thay đổi trong một khoảng giá trị liên tục.

VD: biên độ tín hiệu đầu ra loa của máy thu, máy thu băng từ, máy thu hình,…

- Ưu điểm kỹ thuật số: (Xem [1 tr 2], (Xem [2 tr 6, 7])

  - Hệ thống số dễ thiết kế: không đòi hỏi giá trị hiệu điện thế hay cường độ dòng điện chính xác, chỉ quan tâm đến dãy điện áp mà chúng rơi vào (cao hay thấp).

  - Thông tin lưu trữ dễ dàng: việc lưu trữ không còn phức tạp mà nhờ vào một mạch chuyển chuyên dụng, mạch này khoá thông tin và giữ nguyên nó trong khoảng thời gian yêu cầu.

  - Tính chính xác và độ tin cậy cao: trong các hệ thống số có thể điều khiển nhiều con số để tăng thêm độ chính xác khi có yêu cầu bằng cách kết nối thêm nhiều mạch điện swtitch. Còn trong hệ thống tương tự độ chính xác thường bị giới hạn nằm trong khoảng 3 số hoặc 4 số bởi vì giá trị của điện áp và dòng điện phụ thuộc trực tiếp vào các giá trị các phân tử mạch điện.

  - Các hoạt động có thể lập trình dễ dàng, rất dễ dàng thiết kế các hệ thống số mà các hoạt động các hệ thống được điều khiển bởi một tập lệnh gọi là chương trình. Hệ thống tương tự cũng có thể lập trình được những sự đa dạng và phức tạp của các thao tác bị giới hạn.

  - Các mạch điệnt tử số ít bị ảnh hưởng nhiều: vì mức điện áp của hệ thống số không quan trọng và tín hiệu nhiễu không đủ lớn để gây ảnh hưởng đến sự phân biệt mức high và low.

  - Nhiều mạch điện có thể tích hợp trên 1IC: thực ra sự phát triển vượt bậc của công nghệ IC ( Integrated circuit) cũng mang lại nhiều thuận lợi cho mạch tương tự, nhưng do mạch tương tự khá phức tạp và lại sử dụng những thiết bị không có hiệu quả kinh tế nên không thể đạt được kết quả mức độ tích hợp cao như mạch số.

- Những hạn chế của kỹ thuật số: (Xem [1 tr 3], (Xem [2 tr 7])

  - Hầu hết các đại lượng vật lý trong tự nhiên là các tín hiệu tương tự và chính những đại lượng này thường là đầu vào và đầu ra được một hệ thống theo dõi, kiểm tra, xử lý và điều khiển.

  - Để sử dụng kỹ thuật số điều khiển các đại lượng này với tín hiệu vào và tín hiệu ra

đều là tương tự cần thực hiện 3 bước sau:

    - Chuyển đổi các tín hiệu tương tự sang dạng tín hiệu số.

    - Xử lý dữ liệu số theo yêu cầu.

    - Chuyển đổi dữ liệu số sang dạng tín hiệu tương tự.

Nhiệt độ

(tương tự)

Thiết bị đo

Chuyeån ñoåi töông töï sang

Sơ đồ khối của một hệ thống điều khiển nhiệt độ

Chuyeån ñoåi soá sang töông töï

điều chỉnh nhiệt độ

xử lý dữ liệu số

tương tự	ADC	số	số

DAC

# Câu hỏi hiểu bài:

(H 1.1)

- Thế nào là tín hiệu tương tự? (gợi ý: xem ở mục 1.1 trang 1)

- Thế nào là tín hiệu số? (gợi ý: xem ở mục 1.1 trang 1)

- Nêu những ưu điểm của hệ thống số? (gợi ý: xem ở mục 1.1 trang 1)

- Nêu những khuyết điểm của hệ thống số? (gợi ý: xem ở mục 1.1 trang 1, 2)

- Đặc điểm của tín hiệu tương tự? (gợi ý: có lời giải khi giảng bài trên lớp)

- Đặc điểm của tín hiệu số? (gợi ý: có lời giải khi giảng bài trên lớp)

- Các tín hiệu sau đây, tín hiệu nào là tương tự, tín hiệu nào là số?

  - Nhiệt độ môi trường.

  - Đồng hồ đo VOM.

  - Đồng hồ số (Digital).

  - Bộ điều khiển tín hiệu đèn giao thông.

- Các tín hiệu sau đây, tín hiệu nào là tương tự, tín hiệu nào là số?

  - Biên độ tín hiệu đầu ra của loa.

  - Máy tính điện tử số.

  - Máy vi tính.

  - Máy thu hình, máy thu băng từ.

  - Các hệ thống số (Xem [2 tr 8])

Có rất nhiều hệ thống số được sử dụng trong kỹ thuật số, các hệ thống số thông dụng nhất là: hệ thập phân (decimal), nhị phân (binary), bát phân (octal), thập lục phân

( hexadecimal)….

    - Hệ thập phân: bao gồm 10 con số hoặc những ký hiệu. Ký hiệu: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Trọng số của mỗi chữ số trong 1 số thập phân như sau:

…104103102101100, 10-110-210-3… trong đó dấu " ," là dấu chấm thập phân. VD: số 258,9 = (2. 102) + (5.101) + (8. 100) + (9. 10-1)

Trong số thập phân thì:

Số tận cùng bên trái là số có giá trị lớn nhất MSD ( Most Significant Digit) Số tận cùng bên phải là số có giá trị nhỏ nhất LSD ( Least Significant Digit)

    - Hệ nhị phân: gồm có 2 chữ số:0 và 1, ký số nhị phân gọi là bit (binary digit). Cơ số hệ nhị phân hay gọi là cơ số 2.

| 1 | 1 | 0 | 0, | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VD: cho 1 số nhị phân 1100,1102 được minh hoạ như hình vẽ: 23	22	21	20	2-1	2-2	2-3

MSB	dấu phẩy nhị phân LSB Giá trị tương đương với số thập phân:

1100,1102 = 1. 23 +1. 22+0. 21+0. 20+1. 2-1+1. 2-2+0. 2-3

Trong hệ thống số nhị phân:

Mỗi con số (0 hoặc 1) được gọi là bit ( 0 hay 1)

Bit tận cùng bên trái là bit có giá trị lớn nhất MSB ( Most Significant bit) Bit tận cùng bên phải là bit có giá trị nhỏ nhất LSB ( Least Significant bit)

Cách đếm số nhị phân: để minh hoạ cách đếm ta dùng một số nhị phân 4 bit trình bày như bảng sau:

| 23 | 22 | 21 | 20 | Thập phân tương ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

Với số nhị phân 4 bit như trên có 24 =16 trạng thái khác nhau và số thập phân tương ứng lớn nhất là: 24 - 1 = 15.

- Vậy với một số nhị phân n bit thì

  - Số thập phân tương ứng lớn nhất 2n -1

  - Số trạng thái 2n .

# Câu hỏi hiểu bài:

- Thế nào gọi là nhiễu tín hiệu? (gợi ý: xem ở mục 1.1 trang 1)

- Hệ thống số nhị phân là gì? (gợi ý: xem ở mục 1.2 trang 3)

- Tại sao hệ nhị phân được sử dụng trong các mạch số? (gợi ý: xem ở mục 1.2 trang 3)

- Thế nào là hệ thống số thập phân? (gợi ý: xem ở mục 1.2 trang 3)

  - Cách biểu diễn đại lượng nhị phân (Xem [2 tr 13])

    - Bit 0: diễn tả trạng thái không có điện (0ff)

    - Bit 1: diễn tả trạng  thái có điện (on)

| Thaønh phaàn | Traïng thaùi 1 | Traïng thaùi 0 |
| --- | --- | --- |
| Xung ñieän | 5v | 0v |
| Coâng taéc |  |  |
| Boùng ñeøn |  |  |

  - Truyền dữ liệu nối tiếp và song song (Xem [2 tr 15, 16])

Mạch

B

Mạch

A

Truyền nối tiếp: là chỉ sử dụng 1 đường truyền và truyền trình tự từng bit 1

0	1 1	0

t0	t1	t2	t3

    - Truyền song song: là truyền mỗi bit trên một đường truyền và tất cả các bit

Mạch A

A3

A2 A1 A0

B3

B2	Mạch B B1

B0

được truyền đồng thời

# Câu hỏi hiểu bài:

- Thế nào gọi là mạch truyền nối tiếp? (gợi ý: xem ở mục 1.4 trang 4)

- Thế nào gọi là mạch truyền dữ liệu song song? (gợi ý: xem ở mục 1.4 trang 4)

- So sánh sự giống và khác nhau giữa mạch truyền nối tiếp và mạch truyền dữ liệu song song? (gợi ý: có lời giải khi giảng bài trên lớp)

  - Mạch có nhớ và mạch không nhớ (Xem [2 tr 17, 18])

    - Khi một tín hiệu đưa tới ngõ vào, ngõ ra sẽ thay đổi trạng thái, trạng thái này vẫn không thay đổi khi tín hiệu ngõ vào không còn	—> có tính nhớ.

    - Khi một tín hiệu đưa tới ngõ vào, ngõ ra sẽ thay đổi tương ứng với ngõ vào, và khi tín hiệu vào không còn thì tín hiệu ra trở về trạng thái ban đầu	—>	không có tính nhớ.

Mạch điện không nhớ

Mạch điện có nhớ

# Câu hỏi hiểu bài:

- Thế nào là mạch có nhớ?  (gợi ý: xem ở mục 1.5 trang 5)

- Thế nào là mạch không nhớ? (gợi ý: xem ở mục 1.5 trang 5)

  - Máy tính số (Xem [2 tr 19, 20])

Máy tính là một hệ thống phần cứng thực hiện các phép toán đại số, điều khiển dữ liệu dạng nhị phân và thực hiện các chương trình xử lý.

Sơ đồ khối của hệ thống máy tính

Từ người

điều khiển

Đến người

Khối xuất

Khối số học

Khối

Điều khiển

Khối Bộ nhớ

Khoái nhaäp

điều khiển

(H 1.2)

- Khối nhập: thông qua khối máy chương trình và dữ liệu được đưa vào hệ thống máy tính và đưa vào khối bộ nhớ để lưu trữ khi cần. Thông tin thường được đưa vào khối nhập thông qua bàn phím, băng từ hoặc đĩa từ , scanner……

- Khối bộ nhớ: dùng để lưu trữ các lệnh và các dữ liệu nhận từ khối nhập, nó cung cấp thông tin đến khối xuất.

- Khối điều khiển: khối này lấy các lệnh từ bộ nhớ, có chức năng điều khiển và thực hiện các lệnh.

- Khối số học: tất cả các tính toán số học và quyết định logic được thực hiện từ khối này, sau đó kết quả được gởi tới khối bộ nhớ để lưu trữ.

- Khối xuất: khối này mang dữ liệu từ bộ nhớ để gởi ra màn hình hiển thị, máy in…